G�n�ralit�s

Emon est un moniteur ethernet et permet d'afficher /d'analyser les trames

sur un cable ethernet. l'echantillonage se fait pendant 8 secondes entre

les affichages a priorite specifiee. l'affichage se fait en trames/8 secondes

et octets/8 secondes sauf mention contraire. Les 2 premieres lignes contiennent

a gauche la bande passante ethernet courante/max, au milieu les diverses erreurs

courantes/total, et a droite le filtre utilise

Fichier de configuration

le fichier de configuration est point� par le nom logique emon$cfg, et

a pour extension par d�faut .CFG

entrees de controle

parameter buffers	nb de buffers alloues a emon

parameter priority	priorit� d'�chantillonage

parameter io		nb d'IO simultan�es

parameter device	nom du p�riph a utiliser (peut aussi �tre point�

par EMON$DEVICE:)

parameter 802mode	Ahhhh. Off ou On. Si le driver ethernet fonctionne

correctement (V5.5-2 (??) ou PATCH) doit etre ON.

Dans le cas contraire: doit �tre OFF si il n'y a pas de

protocole 802/802E a observer et doit �tre ON s'il n'y

a pas de protocole Ethernet � observer. Dans le cas

d'un m�lange des 2 protocoles, il faut s'attendre

a avoir quelques trames bizzares (802 dans ethernet

et ethernet dans 802 a partir de V5.4-3, et 802 tronque

dans ethernet et ethernet etendu dans 802 avant V5.4-3)

parameter nopad		Re-Ahhhh. Off ou On. Selon la version de driver/vms...

positionne le parameter PAD a OFF si present, sinon

ne fait rien. Le mettre a on par defaut, puis, si

ca ne demarre pas (SS$_BADPARAM) alors le mettre a off.

entrees de dimensionnement

Elles doivent preceder toutes les definitions

maximum circuit 	# max de couples (station, station, protocole)

maximum transport	# max de couples (station, protocole)

maximum system		# max de stations

maximum protocol	# max de protocoles ethernet

maximum area		# max d'areas decnet phase IV

maximum address		adresse max decnet phase IV pour l'ensemble des areas

maximum map		# max de maps

maximum 802eprotocol	# max de protocoles 802/802e

entrees de definition

decnet node	a.n <nom>	nom de noeud decnet phase IV

decnet area	a   <nom>	nom d'area phase IV

hardware	xx-xx-xx-xx-xx-xx	<nom>	nom de station ethernet

protocol	xx-xx			<nom>	nom de protocole ethernet

802eprotocol	xx-xx-xx-xx-xx		<nom>	nom de protocole 802E

map number	n	name <nom>	nom de la map num�ro n

map node	<nom>	n		mappe le noeud <nom> dans la map # n

Commandes de contr�le

EXIT

MAP	<nom>	<num�ro de map>

PRINT	affichage du contenu des bases internes

SET	ERROR	[HALT/CONTINUE]	arret ou non lors d'une erreur d'echantillonage

ethernet

SHOW	MAP	n	contenu de la map n

NODE	<nom>	caracteristiques du noeud <nom>

SPAWN	[commande]	comme d'habitude

Filtres

La plupart des commandes permettent de filter les trames selon certains

criteres:

/FROM=(n1,...)	nom de la/des station(s) emettrice(s)

/TO=(n1,...)	nom de la/des station(s) receptrice(s)

/BETWEEN=((n1,n2),....)

couples de stations s'echangeant des messages

/END_ADDRESS=(n1,...)	nom d'une/des stations emettrice(s) ou receptrice(s)

/PROTOCOL=(p1,...)	nom du/des protocole(s) choisi(s)

/from, /to et /protocol peuvent admettre la valeur UNKNOWN

qui represente alors toutes les stations/protocoles non d�finis dans le fichier

de configuration.

il est possible de mettre un ~ devant le nom de station, cela signifie

*toutes* les stations, sauf celle-l�.

commandes

filter switches: switches a l'usage des filtres personnalises:

/FILTER=<nom du filtre>: active le filtre EMON$FILTER_<nom_du_filter>.EXE

/L3= (protocol=ppppp, from=ffff, to=tttt, end_address=(e1e1e1,e2e2e2),

filter=fffff,

display=(ddddd,ddddd,ddddd,dddd),events=(eeee,eeee,eee,eee,eee) )

parametres a l'usage du filtre

/L4= (protocol=ppppp, from=ffff, to=tttt, end_address=(e1e1e1,e2e2e2),

filter=fffff,

display=(ddddd,ddddd,ddddd,dddd),events=(eeee,eeee,eee,eee,eee) )

parametres a l'usage du filtre

/BRIEF

/FULL

/DEBUG	filter debug mode

TRACE	[/from/to/protocol/end_address]

/TRUNC (D)	tronquer l'affichage a la largeur d'�cran

/PAD		interpreter les 2 1ers octets de la trame comme 1 longueur

/TIME	(D)	afficher l'heure des trames

/IOSB		afficher l'IOSB de reception des trames

/802_TRAILER	afficher le trailer 802 complet

/INITIALIZE     effacer l'ecran avant de commencer a afficher

/DATA[=HEX]	afficher les donnees en plus des info. de controle

/OUTPUT		mettre la trace dans un fichier

/MIN_SIZE	selectionner les trames de taille minimum

/ERROR		n'afficher que les trames en erreur

[filter switches]

affiche ou enregistre dans un fichier les trames selectionnees

ANALYZE entree [/from/to/protocol/end_address]

entree		fichier issu de la commande trace

/TRUNC (D)	tronquer l'affichage a la largeur d'�cran

/PAD		interpreter les 2 1ers octets de la trame comme 1 longueur

/TIME	(D)	afficher l'heure des trames

/IOSB		afficher l'IOSB de reception des trames

/802_TRAILER	afficher le trailer 802 complet

/INITIALIZE (D) effacer l'ecran avant de commencer a afficher

/DATA[=HEX]	afficher les donnees en plus des info. de controle

/OUTPUT		mettre le resultat interprete dans un fichier

/MIN_SIZE	selectionner les trames de taille minimum

[filter switches]

analyse les trames sauvegardees

MONITOR	NODE	<node>	[/protocol/initialize]

/TALK		paquets emis seulement

/LISTEN		paquets re�us seulement

/DELTA (D)	statistiques par intervalle

/TOTAL		statistiques pour la duree du test

surveille un noeud precis

MONITOR TOP

surveille les maximums de trafic

MONITOR	PROTOCOL	[/from/to/end/protocol/initialize]

/RECORD		enregistre les infos dans un fichier

surveille les protocoles presents sur le cable

MONITOR	MULTICAST	[/from/to/end/protocol/initialize]

/RECORD		enregistre les infos dans un fichier

surveille les trames multicast presentes sur le cable (resultats par seconde)

MONITOR AREA	<area_nb> [/delta/total/protocol/initialize]

/PACKETS	statistiques par trames

/BYTES		statistiques par octets

surveille une area decnet phase IV

MONITOR MAP		[/delta/total/byte/packet/protocol/initialize]

surveille les communications entre maps

MONITOR	SIZE		[/from/to/protocol/end]

/FRAME		liste de valeurs de tailles pour tabuler l'affichage

/CHECK		arret en cas d'erreur

affiche des statistiques sur la taille des trames

MONITOR SUMMARY

affiche des informations generales sur le trafic ethernet.

considerations systeme

1) NETMBX,PHY_IO	necessaires

2) ALTPRI	souhaite

3) LRPCOUNT	beaucoup

4) BYTLM	a augmenter si %EXQUOTA au demarrage de l'interface

se documenter pour voir si l'interface ethernet utilisee marche

bien en mode promiscuous. On se rend assez vite compte si elle ne marche pas

dans le cas contraire.

link avec SYS.STB seulement necessaire pour EXE$GQ_SYSTIME

********************************************************************************

filtres: ce sont des images partageables link�es contre EMON

les descriptions des interfaces sont dans trace.h

un exemple de programmation est dans emon$filter_internet.c

ne pas oublier de mettre l'image partageable dans sys$share, ou de definir

un nom logique pointant dessus

********************************************************************************

recommendations pour l'utilisation des drivers ethernet

je n'ai test� qu'une faible partie des drivers et des versions/patchs

de VMS. Se renseigner d'abord dans les bases digital pour savoir s'il n'existe

pas de bug connu sur le driver ethernet en mode promiscuous pour la version/

le hardware utilis�.

a partir de la version 2.1, le parametre NOPAD doit etre effectif pour toutes

les versions de VMS ...

VMS v5.5 ... v5.5-2,  series 4000 seulement, je crois :

passer le patch CSCPAT_0552017 au minimum

pour eviter les hang fatals a la station.

================================================================================

! Guillaume Gerard                ! PSI    *20807504128505::gerard             !

! Systems responsible             ! Email  gerard@enst.fr                      !

! France Telecom University       ! X400   C=FR AD=ATLAS PD=TELECPARIS         !

================================================================================

%SYSTEM-W-TMNYFNGRS, too many fingers on keyboard